СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ СКОВОРОДНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ХОМУТОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от  25 декабря  2015 года                                  № 6/33

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сковородневский сельсовет» Хомутовского района Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30 декабря 2004 года №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года №204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований", Собрание депутатов Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области решило:

1.Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сковородневский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2015-2024 годы, согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области в сети «Интернет».

Глава Сковородневского сельсовета

Хомутовского района Курской области				Ж.С. Пучкова

Утверждена

решением Собрания депутатов

Сковородневского сельсовета

Хомутовского района Курской области

от   2015 года №6/33

# Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования

«Сковородневский сельсовет»

Хомутовского района

Курской области

на 2015 – 2024 годы

# Раздел 1. Паспорт

# Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования

# «Сковородневский сельсовет»

# Хомутовского района Курской области

# на 2015-2024 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сковородневский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2015-2024 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Перечень поручений президента Российской Федерации от 17.03.2011г. Пр-701. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Федеральный закон от 23.11.2004г. № 261-ФЗ «Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Устав муниципального образования «Сковородневский сельсовет» Хомутовского района Курской области; Федеральный закон от 06.10.2003г. N131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Генеральный план муниципального образования «Сковородневский сельсовет» Хомутовского района Курской области, разработанный ИП Воробьёвым Андреем Алексеевичем в соответствии с муниципальным контрактом № 17 от 20.05.2015 г. Настоящий Генеральный план выполнен на основании существующей Схемы территориального планирования Курской области, разработанной ООО «Финансовый и организационный консалтинг» в 2013 году и Схемы территориального планирования Хомутовского района Курской области. Также при разработке Генерального плана учитывались материалы ранее разработанной документации по территориальному планированию «Правила землепользования и застройки части территорий населённых пунктов Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области. |
| Заказчик Программы | Администрация Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области |
| Разработчик Программы | Администрация Сковородневского сельсовета Хомутовского района Курской области |
| Цель Программы | качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей муниципального образования «Сковородневский сельсовет» Хомутовского района Курской области |
| Задачи Программы | -обеспечение подключения к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы; -строительство и модернизация систем коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, газоснабжение и водоснабжение) в целях повышения качества производимых организациями коммунального комплекса товаров и оказываемых услуг; -улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования «Сковородневский сельсовет» Хомутовского района Курской области |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение надежности функционирования систем коммунальной инфраструктуры; - ликвидация аварийных и полностью изношенных объектов коммунального хозяйства; - повышение качества предоставляемых коммунальных услуг; - дальнейшая активизация жилищного строительства; - улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования «Сковородневский сельсовет» Хомутовского района Курской области |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2015- 2024 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 37,4 тыс. рублей, в т.ч.: 2015 год – 4070 тыс. рублей; 2016 год – 4850 тыс. рублей; 2017 год – 3450 тыс. рублей; 2018 год – 3560 тыс. рублей; 2019 год – 3310 тыс. рублей; 2020 год – 1960 тыс. рублей; 2021 год – 3850 тыс. рублей; 2022 год – 4500 тыс. рублей; 2023 год – 5050 тыс. рублей; 2024 год – 2800 тыс. рублей. Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифная составляющая, плата за подключение, инвестиции. |

Раздел 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1 Общая характеристика муниципального образования

Муниципальное образование «Сковородневский сельсовет» расположено в северо-западной части Хомутовского района Курской области, включает в себя 22 населенных пунктов, в том числе 5 сел, 9 поселков, 6 деревень и 2 хутора.

Территория составляет 153,91 км2 с населением  546 человек. Центр  муниципального образования  с. Сковороднево.

Расстояние до районного центра пос. Хомутовка – 30 км.

Ближайшая железнодорожная станция пассажирского сообщения – ст. Дмитриев-Льговский, которая находится на расстоянии 45 км.

С точки зрения внешних транспортных связей муниципальное образование имеет хорошее расположение.

Внешние транспортные связи Сковородневского сельсовета осуществляются автомобильным транспортом.

Основной въезд на территорию с. Сковороднево осуществляется осуществляется по автомобильной дороге регионального значения 38 ОП МЗ 38Н-708 «Хомутовка - Рыльск - Глушково - Теткино - граница с Украиной» - Поды – Петровское – Сковороднево.

.  Численность населения муниципального образования по состоянию на 01.01.2015 года составила 546 человек.

Уровень развития экономики муниципального образования «Сковородневский сельсовет»  недостаточен относительно формирования муниципального бюджета. Муниципальное образование «Сковородневский сельсовет» является дотационным субъектом бюджетных отношений в Хомутовском районе и Курской области. Бюджет муниципального образования «Сковородневский сельсовет» формируется в основном за счет местных налогов и бюджетных дотаций из вышестоящих бюджетов.

Основными крупными предприятиями, функционирующими на территории муниципального образования «Сковородневский сельсовет», являются ООО «Агрокультура - Курск», ООО «Велест – Агро».

Социальную инфраструктуру МО «Сковородневский сельсовет» представляют собой МКОУ«Сковородневская средняя общеобразовательная школа», 2 ФАПа, Дом культуры,  библиотека,3 отделения почтовой связи, 4 магазина.

2.2  Характеристика обеспечения коммунальными услугами жилищного фонда и объектов социальной и производственной сферы

Общая площадь жилищного фонда муниципального образования «Сковородневский сельсовет» согласно статистическим данным на 01.01.2015 года составляет 30,5 тыс. кв. метров.

Обеспеченность жильем в 2015 году на 1-го человека составляла 55,0 кв. м.

В жилой застройке населенных пунктов преобладают одноэтажные здания, материал построек в основном кирпич и пиломатериалы. Дома распределены по обе стороны улиц. Всего на территории сельсовета насчитывается 282 домовладения.

Жилищный фонд Сковородневского сельсовета представлен в основном индивидуальной жилой застройкой и включает в себя 282 жилых дома общей жилой площадью 30,5 тыс.м2, из которых 48 домовладений оформлено в частную собственность.

Большинство жилых помещений в муниципальном образовании «Сковородневский сельсовет» имеют износ  до 65%.

Аварийный и ветхий жилищный фонд муниципального образования на 01.01.2015г. составил 0,5 тыс.м2 или 1,2% в общем объеме жилья муниципального образования.

Обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой находится на среднем уровне: система водоснабжения представлена водозаборными колонками, скважинами и колодцами, газифицировано 13 % домовладений, подключены к электроснабжению 100%.  Центральные канализация и теплоснабжение отсутствуют.

Объекты социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры), расположенные на территории муниципального образования, находятся в районной и муниципальной собственности.

### Показатели обеспеченности коммунальными услугами жилищного фонда МО «Сковородневский сельсовет

Таблица 1

| № | Наименование | Един. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд | тыс.м2 общей площади | 30,5 |
| 2 | Обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием | % от общего количества жилищного фонда |  |
|  | - водопроводом | «-» | 70% |
|  | -централизованной канализацией | «-» | 0% |
|  | -сетевым газом | «-» | 13% |
|  | - централизованным теплоснабжением | «-» | 0% |
|  | - электроснабжением | «-» | 100% |

Показатели обеспеченности коммунальными услугами объектов муниципальной собственности МО «Сковородневский сельсовет»

Таблица 2

| № п/п | ###### Показатели | Единица измерения | Организации бюджетной сферы | Организации производственной и коммерческой сферы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кол-во организаций | ед. | 1 | - |
| 2 | Площадь помещений | кв. м | 998,2 | - |
| 3 | Численность персонала | чел. | 6 | - |
| 4 | Обеспеченность коммунальными услугами: |  |  |  |
| 4.1 | - отопление | ед. |  | - |
| 4.2 | - газ | ед. | - | - |
| 4.3 | - водопровод | ед. | - | - |
| 4.4 | - канализация | ед. | - | - |
| 5 | Наличие приборов учета: |  |  |  |
| 5.1 | - отопление | ед. | - | - |
| 5.2 | - газ |  | - | - |
| 5.3 | - водопровод | ед. | - | - |
| 5.4 | - электроэнергия | ед. | 1 | - |
| 6 | Нормативное потребление коммунальных услуг в год - всего |  |  |  |
| 6.1 | - тепло | Гкал | - | - |
| 6.2 | - газ | т. куб. м | - | - |
| 6.3 | - холодная вода | т. куб. м | - | - |
| 6.4 | - электроэнергия | т. кВтч. | 0,8 | - |

2.3. Электроснабжение

Муниципальное образование «Сковородневский сельсовет»   снабжается электроэнергией от сетевой компании филиала ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго».

На территории сельсовета имеется до 23 трансформаторных подстанции (КТП 10х0,4), обеспечивающие энергоснабжение населенных пунктов сельсовета.

Передача электроэнергии осуществляется по сетям 0,4 – 10кВ.

Потребление электрической энергии достигает 40-53% от мощности трансформаторных подстанций.

Сведения о системе электроснабжения сельсовета

Таблица 3

| № п/п | Наименование населенного пункта | Трансформаторные подстанции |  |  | Линии электропередач, Км |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тип | К-во, шт. | Износ, % | 0,4кВ | Износ, % | 10кВ | Износ, % |
| 1. | Сковороднево | КТП | 7 | 70,6 | 10,9 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |
| 2. | Шатуновка | КТП | 1 | 70,6 | 7,9 | 72,5 | 9,32 | 72,5 |
| 3. | Богомолов | КТП | 1 | 70,6 | 0,8 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |
| 4. | Сныткино | КТП | 1 | 70,6 | 0,9 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |
| 5. | Жиховка | КТП | 1 | 70,6 | 1,4 | 72,5 | 7,71 | 72,5 |
| 6. | Голубовка | КТП | 1 | 70,6 | 1,1 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |
| 7. | Викторовка | КТП | 1 | 70,6 | 0,4 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |
| 8. | Меньшиково | КТП | 2 | 70,6 | 1,5 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |
| 9. | Чубаровка | КТП | 1 | 70,6 | 1,6 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |
| 10 | Лекта | КТП | 1 | 70,6 | 7,4 | 72,5 | 5,525 | 72,5 |
| 11 | Ширков | КТП | 1 | 70,6 | 1,8 | 72,5 | 5,665 | 72,5 |
| 12 | Свобода | КТП | 1 | 70,6 | 2,5 | 72,5 | 7,71 | 72,5 |
| 13 | Звенячка | КТП | 2 | 70,6 | 1,8 | 72,5 | 5,525 | 72,5 |
| 14 | Веселый | КТП | 1 | 70,6 | 6,7 | 72,5 | 0,845 | 72,5 |
| 15 | Кириловка | КТП | 1 | 70,6 | 1,1 | 72,5 | 20,86 | 72,5 |

Часть трансформаторных подстанций вследствие износа требует ремонта (замены).

Опоры линий электропередач бетонные с металлической сеткой и деревянные. Частично опоры требуют замены (большой износ), ежегодно проводятся плановые работы по ремонту и замене ветхих линий электропередач.

Имеющаяся сеть энергоснабжения позволяет обеспечить население и объекты экономики достаточным количеством электроэнергии.

В целях повышения надежности и обеспечения бесперебойного электроснабжения, снижения потерь при передаче электроэнергии, сокращения эксплуатационных расходов и предотвращения отключений на линиях электропередачи 0,4–10 кВ при воздействии стихийных явлений, целесообразно использовать при строительстве новых линий самонесущий изолированный провод (СИП).

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми  электроприборами, а также прогнозного удельного размера жилой площади в расчете на 1 жителя муниципального образования, расчетные показатели номинальной мощности электропотребления приняты:

на  2015 год   - 0,60 кВт/чел;

2016 – 2017 годы   -  0,55 кВт/чел;

2017 – 2018 годы   - 0,50 кВт/чел;

2019 – 2020 годы   -  0,45 кВт/чел;

2021 – 2022 годы   - 0,46 кВт/чел.

2023 – 2024 годы   - 0,44 кВт/чел.

Ориентировочная номинальная нагрузка по электроэнергии в МО «Сковородневский сельсовет»  в 2024 году на жилищно-коммунальные нужды по сравнению с 2014 годом не получит существенного изменения и составит ~ 2,0 тыс.кВт. Учитывая, что доля электропотребления на жилищно-коммунальные нужды в общем объеме электропотребления составляет ~ 40-50 %, существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях 10/0,4 кВ в поселке достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

Обслуживание распределительных сетей электроснабжения, находящихся на территории муниципального образования, осуществляет их собственник - ОАО «МРСК Центра» ОАО «Курскэнерго» (Хомутовский РЭС) Хомутовский энергоучасток ОАО «Курские электрические сети». Все объекты потребления электроэнергии обеспечены приборами учета.

На текущий момент износ распределительных сетей электроснабжения составляет 70%. Реконструкция распределительных сетей электроснабжения предусматривается инвестиционными программами их собственника.

В муниципальной собственности объектов электроснабжения не имеется.

### 2.4. Газоснабжение, теплоснабжение

Центральное теплоснабжение в Сковородневском сельсовете отсутствует, население и учреждения отапливаются от индивидуальных источников отопления.

Газоснабжение сельсовета осуществляется от ГРС Хомутовка. На территории сельсовета газифицированы 1 населённый пункт (с.Сковороднево). Система газоснабжения сельсовета включает 1 газораспределительных пунктов и газовые сети высокого, среднего и  низкого давления 2-й категории.

Сведения о системе газификации сельсовета

Таблица 4

| № п/п | Наименования поселения | Протяженность газопровода,км |  |  | Количество распределительных устройств по типам, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в/д км/диаметр, мм | с/д км/диаметр, мм | н/д км/диаметр, мм |  |
| 1 | с. Сковороднево | 0,014/57 0,45/63 1,63/160 0,53/110 |  | 0,0085/160 2,255/110 2,473/63 0,413/32 0,148/25 | ГРПШ – 1 шт |

Всего на территории сельсовета к системе газоснабжения подключено 40 домовладений или 13% жилищного фонда. Жилищный фонд, не подключен

2.6. Водоснабжение и водоотведение

Хозяйственно-питьевое и производственное водоснабжение Сковородневского сельсовета осуществляется за счет подземных вод из артезианских скважин, а также колодцев. Подача воды производится электрическими насосами производительностью 6-20м3/час с накоплением в башнях Рожновского и передачей потребителям по магистральным сетям в т.ч. и на водоразборные колонки.

Система водоснабжения сельсовета включает в себя: 14 скважин,  2 электромеханических источника, 27,2 км водопроводных сетей с 72 водозаборными колонками.

Система хозяйственно-питьевого водопровода тупиковая, объединена с противопожарной, диаметр магистральных сетей в основном 100 – 150 мм, давление 1-5кг/см2, производительность 18-28 м3/час.

Центральное водоснабжение функционирует в 16 населённых пунктах (Сковороднево, Викторовка, Шатуновка, Жиховка, Голубовка, Богомолов, Меньшиково, Звенячка, Кириловка, Свобода, Чубаровка, Ширков, Лекта, Веселый, Сныткино, Ровцы), без централизованного водоснабжения территории 2 населённых пунктов (водоснабжение осуществляется  электромеханическими источниками). К центральному водопроводу подключены объекты соцкультбыта и жилой застройки. Основная часть населения пользуется услугами центрального водопровода через водораздаточные колонки. В жилой застройке, не оборудованной центральным водопроводом, водоснабжение осуществляется за счет индивидуальных скважин.

Перечень объектов питьевого водоснабжения, расположенных на территории МО «Сковородневский сельсовет»

Таблица 5

| Наименование объектов водоснабжения | Передано в муниципальную собственность | Находятся в совместном ведении | Всего |
| --- | --- | --- | --- |
| Число оборудованных колодцев | - | - | - |
| Число водонапорных скважин | - | 14 | 14 |
| Число водозаборных колонок | - | 72 | 72 |
| Другие электрические и механические источники | - | 2 | 2 |
| Протяженность водопроводных сетей (км) | - | 27,2 | 27,2 |

В целом, потребности населения в воде для питьевых и хозяйственных нужд соответствуют мощности водозаборных сооружений (за исключением периодов засушливой погоды, увеличения водоразбора на полив приусадебных участков).

В то же время износ элементов существующей сети водоснабжения достаточно высок и составляет 55-85%. Основная проблема – потеря гидравлического напора. Длительная эксплуатация скважин увеличивает вероятность исчерпывания дебита. Протяженность водопроводных сетей требующих замены (ремонта) составляет 3 км.

Центральная канализация в населенных пунктах Сковородневского сельсовета отсутствует. Отвод стоков от индивидуально-жилой застройки осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом на очистные сооружения.

Расчет среднесуточного водопотребления на расчетный срок и 1 очередь производились в соответствии с СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Для расчета среднесуточного водопотребления в Сальновском сельсовете были приняты нормы среднесуточного водопотребления на одного жителя принято в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Курской области (Постановление администрации Курской области №577-па от 15.11.2011 г.). На I очередь планируется расход воды на одного жителя в объеме 93 л./сутки, на расчетный срок - 101 л./сутки.

Количество воды на нужды промышленности и неучтенные расходы определены в размере 10% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Среднесуточное потребление воды (за поливочный сезон) на поливку в расчете на одного жителя учтено в количестве 50 л в сутки на человека.

Таблица. Расчет среднесуточного водопотребления на I очередь и расчетный срок.

| Наименование потребителей | Данные на 01.01.15 |  | Число жителей, чел. |  | Норма водопотребления, л/сут. чел. |  | Суточный расход воды населением, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | число жителей | потребление воды в месяц, м3 | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок | I очередь | Расчетный срок |
| Население | 546 | 2733 | 537 | 512 | 73 | 78 | 92 | 95 |
| Неучтенные расходы включая нужды промышленности (10% общего водопотребления) | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 9 | 9 |
| Поливка зеленых насаждений | Х | Х | 537 | 512 | 50 | 50 | 65 | 61 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 165,2 | 165,0 |

Таблица. Расчет максимального расхода воды на I очередь и расчетный срок.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Расчётный срок | I очередь |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднесуточный расход | м3/сут | 165,0 | 165,2 |
| 2 | Коэффициент суточной неравномерности |  | 1,2 | 1,2 |
| 3 | Максимальный суточный расход | м3/сут | 198,0 | 198,3 |
| 4 | Средний часовой расход | м3/час | 8,25 | 8,26 |
| 5 | Коэффициент часовой неравномерности |  | 2,31 | 2,31 |
| 6 | Максимальный часовой расход | м3/час | 19,1 | 19,1 |
| 7 | Максимальный секундный расход | л/сек | 5,3 | 5,3 |

Необходимые потребности в воде на расчетный срок могут быть обеспечены от водозаборных сооружений производительностью 460 м3/сутки. На участках с большой степенью износа предлагается вводить постепенную замену старого трубопровода новым, современным. Замену следует осуществлять с использованием полимерных труб, которые имеют повышенный срок службы до 50 лет.

2.8.Система сбора и вывоза бытовых отходов.

Организованный сбор и вывоз отходов и мусора в населенных пунктах сельсовета отсутствуют. Полигоны ТБО на территории сельсовета отсутствуют.

В сельсовете расположено 10 сельских кладбищ, на которых проводятся захоронения. Общая площадь территорий кладбищ составляет 4,1 га.

Таблица. Сведения о кладбищах и сибиреязвенных захоронениях

| № п\п | Сведения о кладбищах, площадь, (га) | Примерное местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Земельный участок под кладбище 0,2 га | Курская область Хомутовский район х. Богомолов |
| 2 | Земельный участок под кладбище 0,5 га | Курская область Хомутовский район с. Сныткино |
| 3 | Земельный участок под кладбище № 1 – 0.2га; № 2 – 1,3 га | Курская область Хомутовский район с. Сковороднево |
| 4 | Земельный участок под кладбище 0.3 га | Курская область Хомутовский район д. Жиховка |
|  | Земельный участок под кладбище 0.30 га | Курская область Хомутовский район д. Шатуновка |
| 5 | Земельный участок под кладбище № 1 -0,1 га; № 2 – 0.4га | Курская область Хомутовский район с. Голубовка |
| 6 | Земельный участок под кладбище 0.20 га | Курская область Хомутовский район с. Звенячка |
| 7 | Земельный участок под кладбище 0.3 га | Курская область Хомутовский район с. Меньшиково |
| 8 | Земельный участок под кладбище 0.1 га | Курская область Хомутовский район п. Свобода |
| 9 | Земельный участок под кладбище 0.1 га | Курская область Хомутовский район п. Красный Курган |
| 10 | Земельный участок под кладбище 0.1 га | Курская область Хомутовский район д. Лекта |

В комплекс по санитарной очистке территории сельсовета входят сбор, удаление, обеззараживание с последующей утилизацией жидких, твердых хозяйственно-бытовых отходов.

Нормативное накопление отходов на душу населения в муниципальном образовании составит в год объемом 2000 л. Исходя из этого, годовой объем ТБО на расчетный срок составит 1024 м3.

Таблица. Объемы накопления бытовых отходов.

| Бытовые отходы | Число жителей, чел. |  | Удельная норма накопления на 1 человека в год л |  | Общее накопление в год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | I очередь | расчётный срок |
|  | I очередь | расчётный срок | I очередь | расчётный срок | м3 | м3 |
| Общее количество по сельсовета с учетом общественных зданий | 537 | 512 | 2000 | 2000 | 1074 | 1024 |
| Итого | Х | Х | Х | Х | 1074 | 1024 |

При санитарной очистке населенных пунктов поселения необходимо выполнять следующие мероприятия:

а) очистку жилых домов, общественных зданий и прилегающих к ним территорий производить коммунальным транспортом регулярно и в кратчайшие сроки;

б) максимально механизировать все процессы очистки, поливки, полностью исключить ручные работы с отходами;

в) обеспечить герметичность емкостей для вывозки отходов;

г) обезвреживание отходов производить в местах, установленных для этой цели;

д) отвозить жидкие отходы на сливную станцию очистных сооружений;

е) обезвреживание и захоронение трупов животных производить в отведенном для этой цели месте (скотомогильнике).

Сброс твердых бытовых отходов предусматривается в металлические контейнеры объемом 1 м3, которые устанавливаются на специальных площадках, для обслуживания групп жилых домов и общественных зданий. Среднесуточное накопление отходов составит:

1024: 365 х 1=2,8 м3.

С учетом периодичности вывоза мусора (1 выезд в два дня) количество контейнеров составит:

2,8 х 2 ≈ 5 шт.

На сегодняшний день в поселении контейнеры не установлены, поэтому на расчетный срок генеральным планом предлагается установить в черте населенных пунктов сельсовета 5 контейнеров:

с. Сковороднево – 1 шт.;

д.Шатуновка – 1 шт.;

с.Меньшиково – 1 шт.;

с.Звенячка – 1 шт.;

с.Голубовка – 1 шт.

Твердые бытовые отходы населенных пунктов муниципального образования «Сковородневский сельсовет» будут вывозиться на полигон ТБО.

Раздел 3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы и перспективы развития схем коммунального обеспечения

3.1 Перспективы строительства жилья, объектов социальной

МО «Сковородневский сельсовет в период 2015 -2024 годов

Таблица. Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (инерционный сценарий развития).

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 546 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост населения, % | -0,8 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 25 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2020 году, чел | 519 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2040 году, чел. | 450 |

Инерционный сценарий прогноза показывает, что в соответствии с современными тенденциями численность населения продолжит снижаться. За следующие 5 лет сокращение численности составит 4,8 %. В 2040 году число жителей сельсовета достигнет 450 человек (-17,5 % к уровню 2015 года).

Расчет численности населения по стабилизационному сценарию развития выполнен с ориентацией на стабилизацию в ближайшие годы социально-экономической ситуации в стране (и соответственно в регионе) и постепенный выход из кризисного состояния. При стабилизационном сценарии число жителей также будет снижаться, хотя и меньшими темпами. К 2040 г. сокращение численности населения к уровню 2015 г. составит 6,2 %, на первую очередь данный показатель составляет 1,6%.

Таблица. Данные для расчета ожидаемой численности населения и результаты этого расчета (стабилизационный сценарий развития).

| № п/п | Показатели | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения на момент проектирования, чел | 546 |
| 2 | Среднегодовой общий прирост, % | -0,4 |
| 3 | Срок первой очереди, лет | 5 |
| 4 | Расчетный срок, лет | 25 |
| 5 | Ожидаемая численность населения в 2020 году, чел | 537 |
| 6 | Ожидаемая численность населения в 2040 году, чел. | 512 |

При стабилизационном сценарии число жителей будет незначительно уменьшаться.

Для дальнейших расчетов в генеральном плане численность населения принимается по стабилизационному сценарию, согласно которому число жителей Сковородневского сельсовета к 2040 году снизится до 512 человека. На 1 очередь (2020 г.), принимая во внимание существующее положение, численность населения составит 537 человек.

Для решения проблем сложившегося демографического развития территории необходимо принятие мер по разработке действенных механизмов регулирования процесса воспроизводства населения в новых условиях.

Если меры по демографической политике относятся в первую очередь к компетенции федеральных и региональных органов, то миграционная политика напрямую зависит и от районных властей. Для Сковородневского сельсовета важнейшим мероприятием является удержание трудоспособного и молодого населения на своей территории, а для этого необходимо: создание новых оплачиваемых рабочих мест, а также привлечение мигрантов, иначе реализация стабилизационного сценария будет не возможна.

Жилищный фонд Сковородневского сельсовета по состоянию на 01.01.2015 года составляет 30,5 тыс. м² общей площади жилых помещений. 95% жилищного фонда находится в собственности физических лиц. Ежегодно за счет строительства индивидуальных домов жилищный фонд увеличивается в среднем на 700-1000 кв. метров.

Прогноз роста численности населения в  населенных пунктах

муниципального образования «Сковородневский сельсовет» на 2015-2024 годах (чел.)

Таблица 6

| № п/п | Наименование населенных пунктов | По годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | с.Сковороднево | 163 | 160 | 157 | 157 | 156 | 154 | 151 | 148 | 145 | 142 | 139 | 136 | 133 |
| 2 | с.Звенячка | 134 | 127 | 122 | 122 | 121 | 119 | 115 | 110 | 106 | 100 | 94 | 90 | 87 |
| 3 | с.Меньшиково | 98 | 92 | 87 | 87 | 86 | 83 | 80 | 76 | 72 | 68 | 63 | 58 | 54 |
| 4 | д.Шатуновка | 63 | 54 | 52 | 52 | 51 | 48 | 44 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 | 26 |
| 5 | с.Сныткино | 31 | 29 | 26 | 26 | 25 | 23 | 20 | 17 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 |
|  | Итого по МО | 489 | 462 | 444 | 444 | 439 | 427 | 410 | 381 | 376 | 358 | 339 | 323 | 312 |

Прогноз строительства жилья в МО «Сковородневский сельсовет

на 2015 – 2024 годах (кв.м)

Таблица

| № п/п | Наименование территории застройки |  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Выборочная застройка индивидуаль-ных жилых домов в с.Сковороднево | домов | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Ширков | кв.м | 504 | - | 106 | 98 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |
|  | Итого по МО | домов | 14 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | кв. м | 504 | - | 106 | 98 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |

Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры

для обеспечения коммунальными услугами

вводимого в 2015 – 2024 годах жилья  в населенных пунктах

муниципального образования «Сковородневский сельсовет»

Таблица

| № п/п | Наименование населенного пункта | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Линия уличного освещения (км) | Газопровод (км) | Водопровод (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | с.Сковороднево | 0,5 | 0,5 | - | - |
| 2 | с.Меньшиково | 0,2 | 0,2 | - | - |
| 3 | п.Ширков | 0,5 | 0,5 | - | 0,5 |
|  | Итого по МО | 1,2 | 1,2 | - | 0,5 |

### Прогноз строительства объектов коммунальной инфраструктуры для обеспечения коммунальными услугами, вводимых на 2015 – 2024 годах объектов социальной и коммерческой сферы  в МО «Сковородневский сельсовет»

Таблица

| № п/п | Наименование и адрес объектов социальной и производственной сферы | Электроснабжение |  |  |  | Теплоснабжение и ГВС |  |  | Газоснабжение |  |  | Водоснабжение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЛЭП -10 кВ (км) | п/ст 10/0,4 кВ (ед./кВА) | ЛЭП -0,4 кВ (км) | Уличное освещение (км) | Тепловые газовые источники (ед./Мвт) | Тепловые сети (км) | Сети ГВС (км) | Газопровод среднего давления (км) | Газопровод низкого давления (км) | ГРШ(ед.) | Артскважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопровод (км) |
| 1 | строительство магазина торговой площадью 240 м2 в с.Сковороднево | - | - | 0,10 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |
|  | ###### Итого | - | - | 0,10 | 0,08 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |

Динамика наличия жилфонда в населенных пунктах муниципального образования «Сковородневский сельсовет

на 2015-2024 годы

Таблица

| № п/п | Наимено-вание населен-ного пункта | 2015 | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие жилфонда на 31.12.2013 | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья( кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2015(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа(кв.м) | Ввод нового жилья (кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12 .2017(кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья(кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2019 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья(кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2021 (кв.м) | Убыль жилфонда в результате износа (кв.м) | Ввод нового жилья(кв.м) | Наличие жилфонда на 31.12.2023 (кв.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1 | МО «Сковородневский сельсовет» | 30,5 | 70 |  |  | 46 |  |  | 42 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  |
|  | Итого по МО | 30,5 | 70 |  |  | 46 |  |  | 42 |  |  | 33 |  |  | 34 |  |  |

Прогноз уровня обеспеченности жилищным фондом населения в населенных пунктах муниципального образования

«Сковородневский сельсовет  на 2015-2024 годы

Таблица 14

| № п/п | Наимено-вание населен-ного пункта | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) | Общая площадь жилфонда (т. кв.м) | Кол-во жителей (чел.) | Уровень обеспеч. Жильем (кв.м/чел.) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | МО «Сковородневский сельсо-вет» | 30,5 | 546 | 55,8 |  | 540 | 56,4 |  | 535 | 57 |  | 528 | 57,7 |  | 512 | 59,5 |
|  | Итого по МО | 30,5 | 546 | 55,8 |  | 540 | 56,4 |  | 535 | 57 |  | 528 | 57,7 |  | 512 | 59,5 |

## 3.2. Перспективы развития схемы электроснабжения

## МО «Сковородневский сельсовет» в период 2015 -2024 годов

Для обеспечения электрической энергией вводимых в период 2015-2024 годов объектов жилья, социальной и производственной сферы и повышения надежности электроснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы электроснабжения муниципального образования.

Для электроснабжения вводимого индивидуального жилья в п.Ширков  (5 домов общей площадью 504кв. м) построить 1,2 км воздушной ЛЭП-0,4 кВ и 1,2 км воздушных линий уличного освещения (табл. 10).

Для электроснабжения вводимых в период 2015-2024 годов объектов социальной и коммерческой сферы предполагается построить кабельных и воздушных линий электропередачи: 10 кВ – 0,6 км, 0,4 кВ – 0,75 км. (табл.11).

В целях улучшения качества уличного освещения и снижения эксплуатационных затрат предусматривается выборочная реконструкция    5,0 км сетей уличного освещения - замена голых проводов на самонесущие, установка энергоэффективных светильников, автоматическое управление освещением.

Реконструкция действующих на территории МО «Сковородневский сельсовет» объектов электроснабжения, находящихся в собственности ОАО «МРСК-Центра» и ОАО «Курские электрические сети», предусматриваются их инвестиционными программами.

### Прогноз роста потребляемой электрической мощности в сутки на жилищно-коммунальные нужды

в муниципальном образовании «Сковородневский сельсовет

в 2015-2024 годах

Таблица 15

| № п/п | Наимено-вание населен-ного пункта | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 годы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) | Количество жителей (чел) | Удельная потребляемая мощность (кВт/чел.) | Общая потребляемая мощность (кВт) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Сковороднево | 546 | 0,59 | 332 | 540 | 0,59 | 318 | 535 | 0,61 | 326 | 528 | 0,63 | 332 | 512 | 0,65 | 332 |
|  | Итого по МО | 546 | 0,59 | 332 | 540 | 0,59 | 318 | 535 | 0,61 | 326 | 528 | 0,63 | 332 | 512 | 0,65 | 332 |

## 3.3. Перспективы развития схемы газоснабжения

## МО «Сковородневский сельсовет» на период 2015-2024 годов

Развитие схемы газоснабжения муниципального образования планируется осуществлять с целью дальнейшей газификации жилищного фонда, а также подключения к сетевому газу вводимых в период 2015-2024 годов объектов жилья, социальной и коммерческой сферы, для чего намечены следующие мероприятия.

Для газоснабжения вводимого индивидуального жилья в п.Ширков (5 домов общей площадью (504 кв. м)

### Прогноз подключения к сетевому газоснабжению существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Сковородневский сельсовет в 2015-2024 годах

Таблица 16

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов, подключаемых к сетевому газоснабжению | Един. измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | с.Сковороднево | Индивидуальные жилые дома | дом | 4 | 2 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по МО |  |  | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз строительства объектов газоснабжения для подключения к сетевому газу существующих объектов жилищного фонда, социальной и производственной сферы в муниципальном образовании «Сковородневский сельсовет в 2015-2024 годах

Таблица 17

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование объектов сетевого газоснабжения | Един.измер. | Количество (ф.е.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Все-го | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | с.Сковороднево (медпункт) | Газопровод низкого давления | км | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Всего по МО |  |  | 0,5 | - | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - |

### Прогноз потребления сетевого газа в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Сковородневский сельсовет

### на 2015-2024 годы

Таблица 18

| № п/п | Наименование населенного пункта | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся газом (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление газа в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемого газа в год (т.куб.м) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Сковороднево | 546 | 0,26 | 210 | 540 | 0,28 | 192 | 535 | 0,30 | 178 | 528 | 0,34 | 155 | 512 | 0,36 | 142 |
|  | Итого по МО | 546 | 0,26 | 210 | 540 | 0,28 | 192 | 535 | 0,30 | 178 | 814 | 0,34 | 155 | 512 | 0,36 | 142 |

## 3.4. Перспективы развития схемы водоснабжения

## МО «Сковородневский сельсовет» на период 2015-2024 годов

Для обеспечения питьевой водой вводимых в период 2015-2024 годов объектов жилья и социальной сферы и повышения надежности водоснабжения всех потребителей планируется выполнить следующие мероприятия по развитию существующей схемы водоснабжения муниципального образования.

- Для водоснабжения вводимого индивидуального жилья в населенных пунктах муниципального образования (5 домов общей площадью 504 кв. м) построить 0,5 км водопровода (табл. 9).

- Для водоснабжения вводимых в период 2015-2024 годов объектов бюджетной и производственной сферы предполагается 0,5 км водопровода (табл. 10).

- Ввиду предельного износа сооружений водоснабжения и в целях повышения надежности работы системы водоснабжения, улучшения качества воды, снижения эксплуатационных затрат предполагается осуществить:

- реконструкцию 2-х водонапорных башен;

- реконструкцию (замену) 9,1  км водопроводных сетей (табл.17).

Прогноз мероприятий по реконструкции объектов водоснабжения

муниципального образования «Сковородневский сельсовет»  на 2015-2024 годы

Таблица 17

А) Артскважины

| № п/п | Наименование населенных пунктов | Текущее состояние |  |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Пр-ть (м3/час) | Год ввода | Ур-нь Износа (%) | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | с.Сковороднево | 1 | 18 | 1970 | 100 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | с.Меньшиково | 1 | 6 | 1969 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Итого по МО | 2 | 24 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |

Б) Водонапорные башни

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее состояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с. Сковороднево | 1 | 1970 | 100 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 2 | с.Меньшиково | 1 | 1969 | 100 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
|  | Итого по МО | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - |

В) Водопроводные сети

| № п/п | Наименование МО и населенных пунктов | Текущее срстояние |  |  | План-прогноз реконструкции (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Кол-во (км) | Год ввода | Ур-нь износа (%) | Всего | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 | с.Меньшиково | 4,0 | 1969 | 100 | 6,4 | - | - | - | 2,0 | - | 2,0 | - | - | - | - |
| 2 | с.Сковороднево | 5.1 | 1970 | 100 | 5.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1 | - |
|  | Итого по МО | 9,1 | - | 100 | 9,1 |  |  |  | 2,0 | - | 2,0 |  |  | 5,1 | - |

### Прогноз потребления воды в год в населенных пунктах

### муниципального образования  «Сковородневский сельсовет» на 2015-2024 годы

Таблица 18

| № п/п | Наименование населенного пункт | 2015-2016 годы |  |  | 2017-2018 годы |  |  | 2019-2020 годы |  |  | 2021-2022 годы |  |  | 2023-2024 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) | Количество жителей, пользующихся централизованным водоснабжением (чел) | Удельное потребление воды в год (куб.м/чел.) | Объем потребляемой воды в год (куб.м) |
| 1 | с.Сковороднево | 163 | 24 | 6 240 | 159 | 44 | 11 520 | 151 | 44 | 11 199 | 147 | 44 | 10 888 | 139 | 44 | 10 585 |
| 2 | с.Звенячка | 134 | 24 | 1 152 | 123 | 44 | 2 287 | 118 | 44 | 2 224 | 112 | 44 | 2 162 | 98 | 44 | 2 102 |
| 3 | с.Меньшиково | 98 | 24 | 0 | 95 | 44 | 832 | 89 | 44 | 809 | 85 | 44 | 786 | 77 | 44 | 764 |
| 4 | д.Шатуновка | 63 | 24 | 1 680 | 59 | 44 | 3 327 | 55 | 44 | 3 234 | 51 | 44 | 3 145 | 49 | 44 | 3 057 |
| 5 | п.Ширков | 2 | 24 | 0 | 2 | 44 | 83 | 2 | 44 | 81 | 2 | 44 | 79 | 2 | 44 | 76 |
|  | Всего по МО | 460 | 24 | 9 072 | 438 | 44 | 18 049 | 415 | 44 | 17 547 | 397 | 44 | 17 059 | 365 | 44 | 16 585 |

## 3.5.Перспективы развития системы  санитарной очистки

## МО «Сковородневский сельсовет» на период 2015-2024 годов

## С целью организации услуги по сбору и вывозу бытовых отходов из населенных пунктов МО предполагается разработка эффективной схемы санитарной очистки и вывоза ТБО.

В период 2015-2024 годов планируется строительство контейнерных площадок и создание парка и ассортимента контейнеров для сбора ТБО.

Кроме того, предполагается приобретение 3-х единиц специальной автотракторной техники для выполнения работ по санитарной очистке  и благоустройству.

Прогноз роста накопления твердых бытовых отходов в МО «Сковородневский сельсовет» на 2015-2024 годы

Таблица 19

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (чел). | Норматив накопления ТБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от населения ( куб. м) | Годовой объем вывоза ТБО от предприятий и организаций ( куб. м) | Общий годовой объем вывоза ТБО ( куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015 | 546 | 2,1 | 898,8 | 224,7 | 1123,5 |
| 2 | 2016 | 422 | 2,1 | 886,2 | 221,6 | 1107,8 |
| 3 | 2017 | 416 | 2,2 | 915,2 | 228,8 | 1144,0 |
| 4 | 2018 | 410 | 2,2 | 902,0 | 225,5 | 1127,5 |
| 5 | 2019 | 404 | 2,3 | 929,2 | 232,3 | 1161,5 |
| 6 | 2020 | 399 | 2,3 | 917,7 | 229,4 | 1147,1 |
| 7 | 2021 | 393 | 2,4 | 943,2 | 235,8 | 1179,0 |
| 8 | 2022 | 388 | 2,4 | 931,2 | 232,8 | 1164,0 |
| 9 | 2023 | 382 | 2,5 | 955,0 | 238,8 | 1193,8 |
| 10 | 2024 | 377 | 2,5 | 942,5 | 235,6 | 1178,1 |

Прогноз вывоза жидких бытовых отходов в МО

«Сковородневский сельсовет» на 2013-2022 годы

Таблица 20

| № п/п | Годы | Кол-во жителей (тыс. чел). | Норматив накопления ЖБО в год (куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от населения (тыс. куб. м) | Годовой объем вывоза ЖБО от предприятий и организаций (тыс. куб. м) | Общий годовой объем вывоза ЖБО (тыс. куб. м) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015 | 546 | 2,2 | 941,6 | 235,4 | 1177,0 |
| 2 | 2016 | 422 | 2,4 | 1012,8 | 253,2 | 1266,0 |
| 3 | 2017 | 416 | 2,6 | 1081,6 | 270,4 | 1352,0 |
| 4 | 2018 | 410 | 2,8 | 1148,0 | 287,0 | 1435,0 |
| 5 | 2019 | 404 | 3,0 | 1212,0 | 303,0 | 1515,0 |
| 6 | 2020 | 399 | 3,2 | 1276,8 | 319,2 | 1596,0 |
| 7 | 2021 | 393 | 3,4 | 1336,2 | 334,1 | 1670,3 |
| 8 | 2022 | 388 | 3,6 | 1396,8 | 349,2 | 1746,0 |
| 9 | 2023 | 382 | 3,8 | 1451,6 | 362,9 | 1814,5 |
| 10 | 2024 | 377 | 4,0 | 1508,0 | 377,0 | 1885,0 |

Нормативная потребность в специальной технике для обеспечения сбора и утилизации ТБО

и санитарной очистке  муниципального образования «Сковородневский сельсовет»

Таблица 21

| № п/п | Наименование специальной техники | Количество по этапам реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Контейнерные машины | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Тракторы колесные с универсальным навесным оборудованием | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Тракторные тележки | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Ассенизационные машины | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Мусоросборочные контейнеры 5-7 куб.м |  |  | 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 6 | Мусоросборочные контейнеры 0,5-1 куб.м | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Раздел 4. Целевые показатели Программы (с нарастающим итогом)

Таблица 23

| № п/п | Наименование показателей, достигаемых в рамках реализации мероприятий Программы | Ед. изм. | Годы реализации мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Количество построенных ЛЭП | км. | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,2 |  | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,8 | 0,7 | 0,8 |
| 2 | Количество построенных подстанций | ед. | - | 1 | - | - |  | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Количество построенного газопровода |  | 0,9 | 1,5 | 0,8 | 0,9 |  | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| 5 | Количество реконструированных водозаборов | ед. | 1 | - | 1 | - |  | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 6 | Количество построенного водопровода | км. | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,2 |  | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| 7 | Количество реконструированного водопровода | км. | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 |  | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | - |
| 8 | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 70,0 | 75,0 | 85,0 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | -водоснабжения |  | 85,0 | 90,0 | 95 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: | кв.м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -электроснабжения |  | 100 | 200 | 100 | 200 |  | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
|  | -сетевого газоснабжения |  | 100 | 200 | 100 | 200 |  | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
|  | -водоснабжения |  | 100 | 200 | 100 | 200 |  | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| 10 | Уровень индивидуального жилищного фонда оборудованного приборами учета: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроэнергии, |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - сетевого газа, |  | 0,0 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | - воды |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |  | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| 11 | Объем привлеченных инвестиций на развитие объектов водоснабжения. | млн.руб. | 2,3 | 1,7 | 2,3 | 1,2 | 2,1 |  | 1,2 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 0,7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 12 | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры: | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - электроснабжения, | % | 70 | 68 | 66 | 64 | 62 |  | 60 | 58 | 56 | 54 | 52 |
|  | - сетевого газоснабжения, | % | - | 0,0 | 2 | 4 | 6 |  | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
|  | - вододоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 90 | 80 |  | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 |
| 14 | Уровень потерь коммунальной продукции (воды). | % | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 |  | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 |

Раздел 5. Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей

Программа включает широкий спектр  мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселений (населенных пунктов) муниципального образования, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению.

Обеспечение электроэнергией вновь вводимых жилых домов и объектов социальной сферы в населенных пунктах МО предполагается решить путем дополнительного строительства воздушных ЛЭП-0,4 кВ.

С целью улучшения качества уличного освещения, снижения затрат МО на электроэнергию предполагается реконструкция сетей уличного освещения в населенных пунктах МО.

Реконструкция объектов электроснабжения, находящихся в имущественной принадлежности ОАО МРСК Центра предусматривается его инвестиционными программами.

В связи с планируемым подключением к сетевому газоснабжению населенных пунктов муниципального образования «Сковородневский сельсовет» в рамках Программы газификации Хомутовского района Курской области предполагается  реализация  мероприятий по разработке проектно-сметной документации и приобретению необходимого оборудования, а также проведение строительства уличных сетей газоснабжения в населенных пунктах МО. Общая протяженность вводимых в период реализации Программы  сетей газопровода в населенных пунктах МО составит 7,2 км.

В связи с этим планируется комплекс мероприятий по непосредственному подключению жилых помещений, объектов социальной и производственной сферы к сетям газоснабжения с установкой необходимого теплогенерирующего оборудования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в поселениях (населенных пунктах) предполагается за счет строительства водопроводных сетей.

В период реализации Программы в поселениях района предполагается провести полную реконструкцию сооружений водоснабжения.

Намечается организация сбора и вывоза на районный полигон  ТБО  и  промышленных отходов, накапливаемых в МО.

Программой предусматривается организация работы  МО по оказанию населению и организациям, не обеспеченных центральной канализацией, услуг по вывозу нечистот и жидких бытовых отходов.

Программой предполагается создание технического парка для  обеспечения в полном объеме планово-регулярной механизированной  уборки  улиц  населенных пунктов муниципального образования.

Обеспечение водой планируемой застройки индивидуального жилья и объектов социальной сферы в муниципальном образовании предполагается за счет дополнительного строительства сетей водопровода.

В период реализации Программы предполагается провести реконструкцию действующих сооружений водоснабжения -  артезианских скважин и сетей водопровода.

## Программы инвестиционных проектов развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сковородневский сельсовет» 2015 – 2024 годы ( в ценах 2013 года)

- Электроснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Сковороднево | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 1,0 км Уличн. освещение- 1,0 км | 1,0 0,5 Итого-1,5 | 2015-2024 | Обеспечение электроэнергией 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2024 | 2024 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Звенячка | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,2 км Уличн. освещение-0,2 км | 0,2 0,1 Итого-0,3 | 2015-2024 | Обеспечение электроэнергией 2 домов (200 кв. м жилья) | 2024 | 2024 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов | Электроснабжение строящегося жилья | ВЛ-0,4 кВ – 0,3 км Уличн. освещение-0,3 км | 0,3 0,15 Итого-0,45 | 2015-2024 | Обеспечение электроэнергией 3 домов (300 кв. м жилья) | 2024 | 2024 | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство центра закупа сельхозпродукции с магазином в с. Меньшиково | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/0,4 кВ 250 кВА ВЛ-0,4 кВ – 0,1км Уличн. освещение-0,1 км | 0,5 0,5 0,1 0,05 Итого-1,15 | 2018 | Обеспечение электроэнергией | 2024 | 2024 | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство центра социального обслуживания населения в д. Шатуновка | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/0,4 кВ 160 кВА ВЛ-0,4 кВ – 0,1км Уличн. освещение-0,1 км | 0,5 0,35 0,1 0,05 Итого-1,0 | 2020 | Обеспечение электроэнергией | 2024 | 2024 | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство центра социального обслуживания населения в п.Ширков | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/0,4 кВ 160 кВА ВЛ-0,4 кВ – 0,1км Уличн. освещение-0,1 км | 0,5 0,35 0,1 0,05 Итого-1,0 | 2024 | Обеспечение электроэнергией | 2024 | 2024 | Средства инвестора-застройщика |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 7 | Строительство центра социального обслуживания населения в с. Сковороднево | Электроснабжение | ВЛ-10 кВ – 0,5 км КТП 10/0,4 кВ 160 кВА ВЛ-0,4 кВ – 0,1км Уличн. освещение-0,1 км | 0,5 0,35 0,1 0,05 Итого-1,0 | 2024 | Обеспечение электроэнергией | 2024 | 2024 | Средства бюджета |
| 8 | Реконструкция сетей уличного освещения |  | Уличное освещение-2 км | 1,0 | 2015-2024 | Улучшение качества освещения, снижение бюджетных расходов на электроэнергию | 2015-2024 | 2015-2024 | Средства бюджета |
|  | Итого |  |  | 7,4 |  |  |  |  |  |

- Газоснабжение

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Газоснабжение с. Сковороднево | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 2,0 км | 2,0 | 2015-2017 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2017 | 2024 | Средства бюджета |
| 2 | Газоснабжение с.Звенячка | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 0,5 км | 0,5 | 2016-2017 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2017 | 2024 | Средства бюджета |
| 3 | Газоснабжение с.Меньшиково | Обеспечение сетевым газом населения | Распределительный газопровод – 1,2 км | 1,2 | 2017-2018 | Улучшение качества жизни сельского населения | 2017 | 2024 | Средства бюджета |
| 4 | Строительство индивидуальных жилых домов в д.Шатуновка | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 1,0 км | 1,0 | 2015-2024 | Обеспечение газом 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2022 | 2024 | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство индивидуальных жилых домов в п.Ширков | Газоснабжение строящегося жилья | Распределительный газопровод – 0,2 км | 0,2 | 2016-2024 | Обеспечение газом 2 домов (200 кв. м жилья) | 2022 | 2024 | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Строительство центра социального обслуживания населения в с. Сковороднево | Газоснабжение | Распределительный газопровод – 0,5 км | 0,5 | 2024 | Обеспечение газом | 2021 | 2024 | Средства инвестора-застройщика |
|  | Итого |  |  | 5,9 |  |  |  |  |  |

- Водоснабжение

| № п/п | ## Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Сковороднево | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 1,0 км | 1,0 | 2015-2024 | Обеспечение водой 10 домов (1000 кв. м жилья) | 2024 | 2024 | Средства инвестора-застройщика |
| 2 | Строительство индивидуальных жилых домов в с.Звенячка | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,2 км | 0,2 | 2016-2020 | Обеспечение водой 2 домов (200 кв. м жилья) | 2024 | 2024 | Средства инвестора-застройщика |
| 3 | Строительство индивидуальных жилых домов в с. Меньшиково | Водоснабжение строящегося жилья | Водопровод – 0,3 км | 0,3 | 2015-2024 | Обеспечение водой 3 домов (300 кв. м жилья) | 2024 | 2024 | Средства инвестора-застройщика |
| 4 | Строительство центра закупа сельхозпродукции с магазином в д. Шатуновка | Водоснабжение | Водопровод – 0,5 км | 0,5 | 2024 | Обеспечение водой | 2024 | 2024 | Средства инвестора-застройщика |
| 5 | Строительство центра социального обслуживания населения в с. Сковороднево | Водоснабжение | Водопровод – 0,5 км | 0,5 | 2020 | Обеспечение водой | 2024 | 2024 | Средства инвестора-застройщика |
| 6 | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | Водоснабжение | Артскважины – 5 ед. Водонапорные башни – 5 ед. Водопроводные сети – 11,4 км | 2,5 2,5 11,4 Итого-16,4 | 2013-2021 | Повышение надежности работы системы, снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества коммунальной услуги | 2024 | 2024 | Инвестиционная программа Бюджет |
|  | Итого |  |  | 18,9 |  |  |  |  |  |

- Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Описание проекта | Цель проекта | Технические параметры проекта | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполаг. источник финанс-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | 0,02 | 2015 | Снижение затрат на оказание услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2015 | 2015 | Инвестиционная программа |
| 2 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м -20 ед. | 0,2 | 2015-2024 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2015 | 2024 | Инвестиционная программа |
| 3 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок 12 ед. | 0,48 | 2015-2024 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2015 | 2024 | Инвестиционная программа |
| 4 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Снижение затрат и повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | Приобретение специализированной автотракторной техники по сан очистке, сбору и вывозу ТБО – 3 ед. | 2,0 | 2015-2024 | Повышение качества оказания услуги по сбору и утилизации бытовых отходов | 2015 | 2024 | Инвестиционная программа |
| 5 | Сбор, вывоз и утилизация бытовых отходов | Ликвидация стихийных свалок на территории МО |  | 0,2 | 2015 | Улучшение санитарного состояния территории города | 2015 | 2024 | Бюджет |
|  | Итого |  |  | 2,9 |  |  |  |  |  |

## Программа ресурсосбережения в уличном освещении МО   «Сковородневский сельсовет» в 2015 – 2024 годы

## (в ценах 2013 года)

## Таблица 26

| № п/п | Наименование проекта ресурсосбережения | Сроки реализации проекта | Затраты на реализацию проекта (т.р.) | Ожидаемый годовой эффект от реализации проекта (т.р.) | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 |  |  | 17 | 18 |
| 1 | Замена голых проводов на самонесущие | 2015- 2024 | 500 | 60 | 3,5 | Бюджет |
| 2 | Замена светильников на энергоэффективные | 2015- 2024 | 5 | 48 | 3,5 | Бюджет |
| 3 | Установка приборов автоматического управления работой систем уличного освещения | 2015- 2024 | 50 | 12 | 3,5 | Бюджет |
|  | Итого |  | 555 | 110 | 3,5 |  |

Раздел 6. Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - заемные средства, средства организаций различных форм собственности, осуществляющих обслуживание и ремонт жилищного фонда, инженерных сетей и объектов коммунального назначения, средства населения, надбавки к тарифам (инвестиционная надбавка) и плата за подключение к коммунальным сетям.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и областного бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2015 - 2024 годы составляет 37,4 млн. рублей

Потребность в финансовых ресурсах в разрезе отраслевых программ инвестиционных проектов и источников финансирования по годам реализации Программы представлена в таблицах 27,28

Финансово-экономическое обоснование программы на 2015 - 2024 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Объемы и источники финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сковородневский сельсовет» на 2015- 2024 годы (млн.р.)

Таблица 27

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## Бюджетные средства всех уровней | Средства населения (плата за подключение) | Инвестиционная программа коммунального предприятия (амортизационные отчисления, кредиты, инвестиционная надбавка к тарифам) | Прочие инвесторы – застройщики |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 0,31 | 0,21 | 0,5 | - | 0,5 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 1,68 | 1,0 | - | 0,6 | 0,08 |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 1,91 | 1,1 | 0,21 | 0,3 | 0,3 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору и вывозу ТБО | 1,5 | 0,5 | - | 10,0 | - |
|  | Всего по Программе | 5,4 | 2,81 | 0,71 | 10,9 | 0,88 |

Объемы и сроки финансирования Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Сковородневский сельсовет» на 2015 - 2024 годы (млн.р.)

Таблица 28

| № п/п | Программы инвестиционных проектов | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ## 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | Программа инвестиционных проектов по электроснабжению | 0,31 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 | 0,031 |
| 3 | Программа инвестиционных проектов по газоснабжению | 1,68 | - | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | - | - |
| 4 | Программа инвестиционных проектов по водоснабжению | 1,91 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| 6 | Программа инвестиционных проектов по сбору и вывозу ТБО | 1,5 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | - | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 | 0,166 |
|  | Всего по Программе | 5,4 | 0,388 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,462 | 0,628 | 0,628 | 0,628 | 0,388 | 0,388 |

Раздел 7. Управление Программой

Администрация муниципального образования «Сковородневский сельсовет» – муниципальный заказчик Программы осуществляет общее руководство реализацией Программы, отвечает за целевое исполнение выделяемых на ее реализацию средств.

Разработка проектно-сметной документации, технический надзор, содержание заказчиков-застройщиков осуществляется за счет средств, запланированных на реализацию мероприятий Программы.

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный заказчик Программы:

- обеспечивает в соответствии с действующим законодательством проведение конкурсов на выполнение программных мероприятий;

- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;

-координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;

- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;

- подготовку отчетов о реализации Программы.

- контролирует действия исполнителей программных мероприятий, целевое использование направляемых им средств;

- решает вопросы по организации различных форм внебюджетного финансирования Программы;

- анализирует ход реализации Программы и по результатам ее исполнения вносит установленным порядком предложения по ее корректировке;

- подает бюджетные заявки в соответствующие учреждения финансов и жилищно-коммунального хозяйства вышестоящих территориальных образований;

- отвечает за своевременное выполнение программных мероприятий, обеспечение привлечения внебюджетных средств и средств бюджетов различного уровня, а также за реализацию механизмов привлечения средств различных источников на выполнение Программы;

Ежегодно в процессе подготовки бюджета муниципального образования с учетом хода реализации Программы Администрация муниципального образования готовит уточненный перечень мероприятий Программы на следующий год с указанием объемов их финансирования, а также подает в соответствующее финансовое учреждение  бюджетную заявку на финансирование Программы в предстоящем финансовом году. Уточненный перечень мероприятий Программы утверждается в установленном порядке Собранием депутатов сельсовета путем внесения соответствующих изменений в Программу.

Предприятия и организации, задействованные в реализации мероприятий Программы ежемесячно, в течение 10 дней после окончания месяца, направляет в соответствующие структуры Администрации сельсовета информацию о ходе реализации Программы.

Администрация сельсовета ежегодно представляет  Собранию депутатов муниципального образования отчет об исполнении программы, до 1 апреля года, следующего за отчетным периодом.

К участию в реализации Программы муниципальным заказчиком на конкурсной основе привлекаются проектные, строительно-монтажные и иные организации. Действия исполнителей программных мероприятий регламентируются контрактами, заключаемыми с ними муниципальным заказчиком.

#### План-график

реализации мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

## МО  «Сковородневский сельсовет» Хомутовского района Курской области на 2015 – 2024 годы

1.Электроснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в с. Сковороднево | млн.р | 1,5 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | Администрация МО Застройщик ОАО МРСК Центра |
| 1.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |  |
| 2 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в ###### д. Шатуновка | млн.р | 0,3 | - | - | - | 0,15 | - | - | - | 0,15 | - | - |  |
| 2.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 1.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
| 3 | ###### Электроснабжение индивидуальных жилых домов в п. Ширков | млн.р | 0,45 | - | 0,15 | - | - | - | 0,15 | - | - | - | 0,15 |  |
| 3.1 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,3 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |  |
| 3.2 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,3 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,15 | - | 0,05 | - | - | - | 0,05 | - | - | - | 0,05 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 4 | ###### Электроснабжение пункта закупа сельхозпродукции с магазином в с. Меньшиково | млн.р | 1,15 | - | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 250 кВА | ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 4.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 5 | ###### Электроснабжение центра социального обслуживания населения с. Сковороднево | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - | - |  |
| 5.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
| 5.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - | - |  |
| 5.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 5.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - | - |  |
| 6 | ###### Электроснабжение центра социального обслуживания населения д. Шатуновка | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | - |  |
| 6.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - |  |
| 6.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 | - |  |
| 6.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 6.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 | - |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 | - |  |
| 7 | ###### Электроснабжение центра социального обслуживания населения с.Звенячка | млн.р | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 |  |
| 7.1 | ###### Строительство ЛЭП-10 кВ | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
| 7.2 | Стр-во КТП 10/0,4 кВ 160 кВА | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |  |
|  |  | млн.р | 0,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,35 |  |
| 7.3 | ###### Строительство ЛЭП-0,4 кВ | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
| 7.4 | ###### Стр-во линии уличного освещения | км | 0,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,05 |  |
| 8. | ###### Реконструкция линий уличного освещения | км | 2,0 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | Администрация МО МРСК Центра |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  | Итого |  | 7,4 | 0,25 | 1,55 | 0,25 | 0,4 | 0,25 | 0,4 | 0,25 | 1,4 | 1,25 | 1,4 |  |

2. Газоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф.е./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Газоснабжение с. Сковороднево | млн.р | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - | Администрация МО |
| 1.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | - | - | - | - | - |  |
| 2 | ###### Газоснабжение с.Звенячка | млн.р | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
| 2.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - |  |
| 3 | ###### Газоснабжение с.Меньшиково | млн.р | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
| 3.1 | ###### Строительство распределительного газопровода | км | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | - | - | - | - | - |  |
| 4 | ###### Строительство газопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 3,5 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |  |
| 4.1 | ###### Жилые дома в с. Сковороднево | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 4.2 | ###### Жилые дома в с. Звенячка | км | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 4.3 | ###### Жилые дома вс.Меньшиково | км | 0,3 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |  |
| 4.4 | Центр социального обслуживания населения в с.Сковороднево | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
|  | Итого |  | 7,2 | 0,9 | 1,5 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |  |

3. Водоснабжение

| № п/п | Наименование мероприятия | Ед. изм. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | Строительство водопровода для подключения вводимых объектов жилья и социальной сферы | млн.р | 3,5 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 0,7 | Администрация МО Застройщик |
| 1.1 | Жилые дома в с. Сковороднево | км | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 1,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.2 | Жилые дома в с. Звенячка | км | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - |  |
| 1.3 | Жилые дома в с.Меньшиково | км | 0,3 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |  |
|  |  | млн.р | 0,3 | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 | - | - | - | 0,1 |  |
| 1.4 | Пункт закупа сельхозпродукции с магазином в д.Шатуновка | км | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.5 | Центр социального обслуживания населения в с. Сковороднево | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 | - | - |  |
| 1.6 | Центр социального обслуживания населения в с.Звенячка | км | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
|  |  | млн.р | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5 |  |
| 2. | Реконструкция действующих объектов водоснабжения | млн.р | 16,4 | 2,2 | 1,0 | 2,2 | 1,0 | 2,0 | 1,0 | 2,7 | 1,7 | 2,6 | - | Администрация МО |
| 2.1 | Артезианские скважины | ед. | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - |  |
| 2.2 | Водонапорные башни | ед. | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |  |
|  |  | млн.р | 2,5 | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - | 0,5 | - |  |
| 2.3 | Сети водопровода | км | 11,4 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | - |  |
|  |  | млн.р | 11,4 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | - |  |
|  | Итого |  | 19,9 | 2,3 | 1,7 | 2,3 | 1,2 | 2,1 | 1,2 | 2,8 | 2,4 | 3,2 | 0,7 |  |

4.Сбор и вывоз ТБО

| № п/п | Наименование мероприятия | Единица измер. | Объемы работ и затраты по реализации мероприятия (ф. ед./млн. руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за исполнение мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | в т.ч. по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 | ###### Разработка схемы санитарной очистки, сбора и утилизации ТБО | млн.р. | 0,02 | 0,02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Адм-ция МО |
| 2 | Приобретение и установка контейнеров емк. 0,5-1 куб.м | ед. | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,20 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
| 3 | Установка контейнеров емк. 5-7 куб.м и строительство контейнерных площадок | ед. | 12 | - | - | - | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |  |
|  |  | млн.р. | 0,48 | - | - | - | 0,16 | 0,16 | 0,16 | - | - | - | - |  |
| 4 | Приобретение специальной автотрактоной техники по сбору и вывозу ТБО | км | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - |  |
|  |  | млн.р | 2,0 | 0,5 | - | - | 0,8 | - | - | 0,7 | - | - | - |  |
| 5 | Ликвидация стихийных свалок на территории города | млн.р | 0,2 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | - | - | - | - |  |
|  | ### Итого | млн.р. | 2,9 | 0,62 | 0,1 | 0,1 | 1,06 | 0,16 | 0,16 | 0,7 | - | - |  |  |